Digitális Technika II.

BEADANDÓ

Intelligens Parkolóasszisztens Rendszer

Balogh Martin 
FOKLDH

Tárgy: Digitális Technika II.

Dátum: 2026. március 5.

1. Bevezetés	3

2. Rendszerarchitektúra	3

3. Hardveres felépítés és komponensek	3

3.1. HC-SR04 Ultrahangos szenzor	3

3.2. Megjelenítés és jelzés	3

4. Implementáció (Szoftver)	3

4.1. Algoritmus leírása	3

4.2. Főbb kódrészletek magyarázattal	4

5.	Tinkercad rajz	4

Alapállapot	4

Szimuláció közben (45cm -> LED villog, LCD távolságot mutat, buzzer távolságtól függően dinamikusan változik):	4

Sematikus ábra	5

6. Kód	6-7
7. Összegzés	8

1. Bevezetés

A modern gépjárművezetés-támogató rendszerek egyik alapvető eleme a parkolóasszisztens. A projekt célja egy olyan Arduino alapú prototípus tervezése és szimulációja Tinkercad környezetben, amely egy ultrahangos távolságmérő szenzor segítségével vizuális (LCD) és hangalapú visszajelzést ad a környező akadályok távolságáról.

2. Rendszerarchitektúra

A rendszer három fő egységre bontható:

- Érzékelés: HC-SR04 ultrahangos szenzor.

- Feldolgozás: Arduino Uno mikrokontroller (ATMega328P).

- Beavatkozás/Visszacsatolás: 16x2 karakteres LCD kijelző, LED dióda és Piezo buzzer.

3. Hardveres felépítés és komponensek

3.1. HC-SR04 Ultrahangos szenzor

A szenzor működése a piezoelektromos hatáson alapul. Egy 40 kHz-es ultrahang impulzust bocsát ki, majd méri a visszaverődés idejét.

- Mérési tartomány: 2 cm – 400 cm.

- Működési feszültség: 5V.

3.2. Megjelenítés és jelzés

- LCD 16x2: Hitachi HD44780 kompatibilis kijelző, amelyen a pontos távolság és szöveges figyelmeztetések jelennek meg.

- LED: PWM-alapú vagy digitális villogtatás a figyelemfelkeltés érdekében.

- Piezo Buzzer: Frekvencia alapú jelzés. A kód a tone(buzzerPin, 1000) parancsot használja a tiszta hangzásért.

4. Implementáció (Szoftver)

4.1. Algoritmus leírása

A program egy végtelen ciklusban (loop) végzi a következő lépéseket:

- Trigger jel küldése

- Visszaverődési idő mérése pulseIn() függvénnyel.

- Távolság számítása cm-ben.

- Logikai döntési fa futtatása:

  - Biztonságos zóna (> 50 cm): Csak távolságkiírás.

  - Figyelmeztetési zóna (5-50 cm): Távolságtól függő villogás és sípolás.

  - Vészhelyzeti zóna (< 5 cm): Folyamatos jelzés és "STOP" felirat.

4.2. Főbb kódrészletek magyarázattal

A hangjelzésért felelős modul:

C++

if (distance < 50) {

tone(buzzerPin, 1000); // 1000 Hz-es figyelmeztető hang

delay(distance * 10);  // A távolsággal arányos szünet

noTone(buzzerPin);

}

- Tinkercad rajz

Alapállapot

Szimuláció közben (45cm -> LED villog, LCD távolságot mutat, buzzer távolságtól függően dinamikusan változik):

Sematikus ábra

6. Kód
void loop() {

//Távolság mérése

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

tavolsag = duration * 0.034 / 2;

//LCD frissites

lcd.setCursor(0, 0); //Elso sor

lcd.print("Tavolsag: ");

lcd.print(tavolsag);

lcd.print(" cm   ");

lcd.setCursor(0, 1); //sorvaltas

if (tavolsag > 0) {

//NAGYON KÖZEL: 5cm alatt

if (tavolsag < 5) {

lcd.print("!!! ALLJ !!!    ");

digitalWrite(ledPin, HIGH);

tone(buzzerPin, 1000);

}

//KÖZEL: 5-50cm

else if (tavolsag < 50) {

lcd.print("VIGYAZAT!       ");

digitalWrite(ledPin, HIGH);

tone(buzzerPin, 1000);

delay(tavolsag * 10);

digitalWrite(ledPin, LOW);

noTone(buzzerPin);

delay(tavolsag * 10);

}

//BIZTONSÁGOS: 50cm+

else {

lcd.print("BIZTONSAGOS     ");

digitalWrite(ledPin, LOW);

noTone(buzzerPin);

}

}

delay(20);

}

7. Összegzés

A projekt sikeresen demonstrálja a mikrokontrollerek alkalmazhatóságát a vezetéstámogató rendszerekben. A prototípus költséghatékony, moduláris és továbbfejleszthető.

A fejlesztés során felmerült problémák:

- Az LCD bekötése többszöri próbálkozásra sikerült

- Mint kiderült, az LCD-hez kötelező szabályozható ellenállást felhasználni, különben nem látható a kiírt szöveg.

Szimulációs lehetőség: TinkerCAD